电子科技大学信息与软件工程学院

进阶式挑战性综合项目II课题任务书

| 课题名称 | 机器人系统设计与实现 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 进阶式挑战性综合项目II（智能软件） | 专业方向 | 软件工程（智能软件） | 选课年级 | 2024级 |
| 指导教师 | 黄克军 | 教师电话 | 13808050749 | 教师邮箱 | kjhuang@uestc.edu.cn |

主要任务：

学习树莓派开发板的使用，安装并搭建开发环境。

实现STM32与树莓派5的协同控制，完成机器人运动控制、传感器数据采集与处理、模块驱动。

分析ROSMASTER程序的流程，也就是机器人底盘STM32板通过串口1中断函数，调用Upper_Data_Receive接收上位机的命令包，vTask_Control任务检查新命令， 解析数据包并按命令要求执行指定功能，了解FreeRTOS实时嵌入式操作系统；

学习并搭建ROS2开发环境，掌握ROS2的基本概念、节点通信机制以及常用工具。

实现Docker容器化与分布式部署，使用Docker容器化ROS2环境，确保开发环境的可移植性与一致性。

实现X3 Pro 激光雷达与Astra Pro Plus深度相机的基本功能，作为机器人的感知模块。

在树莓派硬件环境上ROS开发环境，实现摄像头视频和图片的获取，实现颜色追踪、物体追踪、建图；实现激光雷达的数据获取，实现雷达避障、雷达追踪。

预期成果或目标：

掌握ROS2的核心技术，能够完成机器人系统的开发、调试与优化；实现机器人感知部分正常运行与输出；完成机器人运动控制支持遥控与自主模式切换；掌握树莓派相关使用，并搭建所需开发环境；了解docker并实现容器化ROS2环境。

完成可全向移动的小车底盘系统，支持自定义协议指令解析与PID运动控制。实现机械臂精准抓取功能，通过串口指令控制多舵机协同作业。构建目标识别-跟踪-抓取闭环系统。掌握嵌入式多模块协同开发能力：硬件驱动（STM32）、算法（PID/运动学）、通信协议设计。

涉及知识点：

ROS2开发，传感器技术，激光雷达，深度相机，STM32，树莓派5容器化技术，舵机控制，麦克纳姆轮运动学，PID 控制算法，目标检测，HSV 颜色空间分析。

指导教师签名: _____________

2026年 3 月 1 日

备注：此任务书必须双面打印。

毕业要求指标点映射图（进阶式挑战性综合项目II）

进阶式挑战性综合项目II面向中年级学生开设，要求学生在学习相关课程后参与一个中等难度的小型软件工程项目，工作重点在于学生利用软件工程的思想进行系统设计与系统实现，并体现一定的创新意识（要求同学完成软件工程项目的所有阶段，但考核重点放在系统设计与系统实现阶段）。

| 工作内容与工作量要求 | 对应指标点 |
| --- | --- |
| 1、总体设计（概要设计）阶段能够复杂软件工程问题进行模块分解，并且设计出满足特定需求的总体设计方案； | GR3.3学生能够针对复杂软件工程问题，设计满足特定需求的总体设计和详细设计 GR3.4学生能够集成单元过程进行软件系统流程设计，对流程设计方案进行优选，体现创新意识 GR5.2能够根据软件系统的应用场景，选择合适的开发环境、工具与技术标准进行软件系统的开发 GR9.2学生能够独立完成团队分配的工作，并能胜任团队成员角色，承担相应责任 GR10.2学生能够进行陈述发言，清楚表达对复杂软件工程问题的看法与见解 |
| 2、详细设计阶段能够针对复杂软件工程问题设计出满足特定需求的详细设计方案；详细设计阶段能够集成单元过程对软件系统的流程进行设计，并且选出一种最优的流程设计方案，能够体现创新意识； |  |
| 3、编码阶段能够根据软件系统的应用场景，选择合适的开发环境、工具与技术标准进行软件系统的开发； |  |
| 4、综合项目报告能够体现出综合项目课题小组团队分工以及每位组员独立完成的工作； |  |
| 5、答辩阶段，能够进行陈述发言，清楚表达对复杂软件工程问题的看法与见解。 |  |